# 1.RFID Manager连接

此演示程序主要用于读写器的功能演示和性能测试，以及作为ModuleAPI.dll的例子代码，同时支持网口和串口通信。

## 1.1程序主界面

打开RFID Manager程序，其操作界面如图：

图中右上角的功能菜单分别包括“标签过滤”，“盘点统计”，“指令调试”，“语言切换”，“最小化”，“最大化”，“关闭”。

## 1.2读写器连接

### 1.2.1网口连接

在网口连接中，读写器的默认地址是192.168.1.100，默认网关是192.168.1.254，子网掩码为255.255.255.0，与读写器连接的计算机IP地址与读写器的IP地址必须在同一网段下（例如将本地IP设置为192.168.1.11）。正确设置计算机IP地址后，在系统“开始|运行”输入cmd指令，进入命令操作界面，输入ping 192.168.1.100 -t检查网络物理连接是否通畅。检查连接通畅就可以进行网口连接操作。（如果不通请找到设备复位键按4秒，状态灯变色表示复位成功）

检测网口连接通畅如图所示：

确定读写器和计算机IP在同一网段后，点击RFID Manager程序中IP地址默认填充192.168.1.100，再选择对应的天线端口，天线端口数由读写器支持的天线端口数决定而不是接几个天线选几个（例如4端口设备只接了一个天线，也要选择4天线）。

地址和天线端口数选定后，点击绿色的“连接读写器”按钮就可以实现连接，在读写器正确连接后可以看到设备相关信息。

### 1.2.2串口连接

进行串口连接时，必须先安装串口驱动（https://ftdichip.com/drivers/d2xx-drivers/），（包括使用usb转串口线，或者是usb口的发卡设备），再选择正确的串口地址。串口地址可以通过右键单击桌面的“计算机”图标，选择设备管理，在设备管理器中的端口（COM和LPT）项查询。

确定读写器的串口后，点击RFID Manager程序中的串口号会填充计算机内第一个设备串口（如果第一个不是读写器串口需要手动修改），再选择对应的天线端口，天线端口数由读写器支持的天线端口数决定而不是接几个天线选几个（例如4端口设备只接了一个天线，也要选择4天线）。

地址和天线端口数选定后，点击绿色的“连接读写器”按钮就可以实现连接，在读写器正确连接后可以看到设备相关信息。

### 1.2.3 WIFI连接

选配了WIFI通讯的设备（华大MCU，主板软件版本以30为开头），设备上电之后WIFI模块会自动以AP模式运行，发射SSID为“UHF-Reader”的无线热点，此热点默认没有密码，直接连接即可。

连接上WIFI热点之后，WIFI模块会自动给上位机分配IP地址，在DEMO的IP地址栏输入设备默认无线IP地址10.0.0.1，选择相应的天线端口后即可连接。

如果需要设备WIFI以STA模式接入无线局域网网络，可以参考7.1.2节无线网设置里面关于WIFI无线网设置的说明。

- 盘点标签

## 2.1盘点界面

连接读写器成功后点击左侧菜单栏的“标签盘点”进入盘点界面。

其中包含 3个统计信息，4个操作按钮。从左往右，统计信息包括“标签数量”，“标签盘点次数”，“耗时”。操作按钮包括“开始盘点”，“停止盘点”，“清空列表”，“导出列表”。点击“开始盘点”之后设备开始读标签，注意如果使用的天线为开环天线的话无法被自动检测到，需要手动启用相应端口的天线，具体参考3.1节中的“天线设置”，盘点效果如下图所示：

## 2.2标签过滤

- 在标签盘点或者标签读写操作时如需用到过滤功能，点击右上角”标签过滤”图标后会在界面下方出现标签参数界面，输入过滤相关信息后勾选相应的场景启用即可，再次点击图标或者向下箭头可隐藏该界面。

- 过滤bank支持EPCBank、TIDBank、USERBank，过滤规则分为匹配与不匹配，匹配规则表示只读取跟过滤码相关的标签，不匹配规则表示读取除过滤码相关以外的标签。

- 过滤格式支持16进制和2进制，选择过滤bank后，过滤规则，起始地址，过滤格式会默认填充，根据业务需求修改过滤参数，最后输入过滤遮码并且勾选盘点时启用即可开启盘点过滤功能，匹配过滤效果如下所示：

- 在上面的例子中，过滤码首位的“E”为EPC ID的首位，起始地址为32，如果想要其他字节作为过滤码首位例如EPC ID第二位的“2”，则每往后一位起始地址增加4，所以过滤码“2”的起始地址为36。

## 2.3盘点统计

- 在读写器盘点结束后，点击右上角”盘点统计”图标后会在界面下方出现盘点统计界面，会分别统计每个天线的识读数量以及每个频点识读数量，鼠标移动到图形中可显示对应的数值，重新盘点之后需要在统计界面点击右上角的刷新图标才会更新数据。

## 2.4指令调试

指令调试默认为关闭状态，开启指令调试后会记录设备相关的指令数据流，可以客户作为指令开发的参考。

- 2.5语言切换

RFID Manager程序自带 “中文”，“英文”两种语言包，默认为中文。也可自行添加语言包（自行创建的语言包需要按照程序自带语言包格式创建），将自行创建的语言包放在RFID Manager程序根目录的Lang文件内，然后重新启动程序即可。

- RFID Manager系统设置

- 3.1天线设置

- 天线设置界面会显示设备检测到端口对应的天线状态，闭环天线会自动检测并启用为连接状态，开环天线以及没有接天线的端口无法识别，因此会显示为未连接状态，需要自主手动勾选启用。

- （1）获取：点击上方获取按钮，获取参数包括天线“读功率”，“写功率”，“连接状态”。

- （2）设置：双击天线的“读功率”，“写功率”，可对功率进行编辑，或者在底部的全部设置对所有天线的功率进行修改。勾选启用天线点击上方”设置”按钮，提示设置参数成功即可。

- （3）永久保存：可永久保存参数为“读功率”，“写功率”。保存成功后下次断电后的连接将会是永久保存的功率。

- 3.2盘点设置

- 3.2.1附加数据

- 当需要在盘点标签的同时也能读出某个bank中的一些数据时，可以选择“启用附加数据”，最多可以读出64个字节的数据。起始地址为标签bank中的地址，以块为单位，字节数有效值不能大于64。Bank分为Revervebank（保留区）、EPCbank（EPC区）、TIDbank（TID区）、Userbank（用户区）。目前DEMO支持在盘存EPC同时附加读额外的三条数据，例如需要同时读标签的EPC区、TID区和用户区数据时，可以启用在盘存的同时附加读TID区和用户区的数据，附加的数据会统一显示在附加数据一栏。

- 如果需要读保留区的数据，且被读的数据被锁定了，则需要提供访问密码才可以正确读出数据，如果多个标签的访问密码都不一样，但这里只能输入一个访问密码，则只能读出密码正确的标签保留区的数据。还需要注意的是对于EPC区、TID区、USER区，读操作是不需要访问密码的，不论是否被锁定了，如果提供了一个错误的访问密码反而会无法读出数据。

- 3.2.2快速模式

- 工作模式主要分为普通模式（同步盘存/缓存模式）和快速模式（异步盘存/实时模式），E系列模块默认开启快速模式，普通模式中盘点周期和盘点间隔合起来为一个工作周期，该参数只在非快速模式下有效。盘点周期表示一个工作周期内的读时长，盘存间隔表示一个工作周期内的休息时间。

- 快速模式分为 “快速模式”，“快速模式-读距离优先”，“快速模式-读次数优先”以及“Ex10快速模式”。选择“快速模式标准模式”时可以自行搭配盘点常用参数，其他模式根据应用场景定制因此无法进行常用参数的修改。“快速模式-读距离优先”会默认配置使用灵敏度最高的Profile，适合进行少量标签的远距离测试。“快速模式-读次数优先”默认配置使用反向链路频率最高的Profile，并将Target改为A-B，适合应用在少量标签需要读多次数的场景。“Ex10快速模式”为智能化算法模式，工作参数会根据根据识读标签情况自动切换配置，适合用于多标签场景。

- 3.2.3盘点常用参数

- 常用参数为Gen2协议参数，包括Gen2Session，Profile，Gen2 Target，Gen2 Q Value。盘点设置中的永久保存按钮只能保存以上四个参数。其中Profile参数不同的RF-MODE对应的参数如下所示：

| RF_MODE ID | Forward Link Modulation | Tari (us) | BLF (KHz) | Reverse Link Modulation | Receive Sensitivity Minimum¹(dBm) |  |  | Read Rate²(tags/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | E710 | E510 | E310 |  |
| 103 | DSB-ASK | 6.25 | 640 | FM0 | -64.0 | N/A | N/A | >1000 |
| 11 | PR-ASK | 7.5 | 640 | FM0 | -64.1 | N/A | N/A | >1000 |
| 120 | DSB-ASK | 6.25 | 640 | Miller M=2 | -70.3 | -65.2 | N/A | >600 |
| 1 | PR-ASK | 7.5 | 640 | Miller M=2 | -70.4 | -65.4 | N/A | >600 |
| 15 | PR-ASK | 7.5 | 640 | Miller M=4 | -76.2 | -70.2 | N/A | >450 |
| 345 | PR-ASK | 7.5 | 640 | Miller M=4 | -76.4 | -71.2 | -63 | >350 |
| 12 | PR-ASK | 15 | 320 | Miller M=2 | -76.6 | -71.4 | -63 | >350 |
| 3 | PR-ASK | 20 | 320 | Miller M=2 | -76.1 | -71.4 | -63 | >300 |
| 5 | PR-ASK | 20 | 320 | Miller M=4 | -81.5 | -75.5 | -66.7 | >200 |
| 7 | PR-ASK | 20 | 250 | Miller M=4 | -81.4 | -76 | -68 | >150 |
| 13 | PR-ASK | 20 | 160 | Miller M=8 | -87.4 | -80 | -73.4 | >70 |

- 3.2.4自动停止盘点

- 程序支持配置盘点测试的自动停止条件，在盘点界面到达指定条件后会自动停止盘点。目前可以配置指定停止时间，停止标签数量，循环测试的次数以及每次的停止间隔。当同时配置停止时间和标签数量时，程序会在任何一项达到指定条件后停止。

- 注:修改盘点设置中的参数后需要点击 上方“设置”按钮，否则设置无法生效。

- 例如设置程序读取2秒停止，或者读到110张标签停止，重复测试5次，每次停止间隔3秒，则可以按如下进行配置：

- 盘存结束之后程序会弹出统计结果，在统计界面移动鼠标至相应位置可以查看具体的统计数据，包括标签数量读全次数百分比以及每次读取的具体数量。

- 3.2.5读卡驱动蜂鸣器

- 主板上有蜂鸣器的设备可以配置在读卡时驱动蜂鸣器来达到提示效果，可以自定义驱动频率。板载的蜂鸣器默认为GPO5，如果需要测试读卡时驱动其他GPO口，可以将驱动IO口更改至对应的端口即可。

## 3.3网络设置

IP设置栏主要用于修改设备的IP地址、子网掩码和网关。在设置IP信息的时候请注意，IP地址、子网掩码和网关必须相对应，否则将无法设置。在保存了IP设置后，读写器会重启，需要重新连接读写器(连接地址为修改后的IP)。

## 3.4高级设置

### 3.4.1特殊参数

跳频模式：仅在R2000模块设备有效，E系列下此参数无效。

天线驻留时间:单个天线的最大工作时长(ms)，在快速模式下如果天线没有读到标签这回立刻切换下一个天线。非快速模式则会工作到最大时长后切换。

Gen2写模式:程序提供“字写”和“块写”两种模式，默认为“字写”模式，部分早期标签不支持“字写”，需要手动将写模式改为“块写”。

### 3.4.2标签数据缓存设置

日常盘存过程中，当遇见EPC系统的标签时，程序为了区分标签提供了”天线编号作为唯一识别”，”Bank数据作为唯一识别”，“纪录最大RSSI”三中方式。默认为”Bank数据作为唯一识别”，可多选。

### 3.4.3频率管制规则

由于世界各个国家和地区频段管制规则不同，为了使读写器的频段匹配，需要选择合适频段，在区域设置中，可以设置不同地区，比如北美、日本、欧洲、中国等。先点击“获取”可以得到当前区域设置。选择好地区，点击“设置”完成频段选择。在调频表中，点击“获取”会显示当前所选频点，也可以改变选择的频点，点击“设置”完成频点选择。区域和频点可被”永久保存”

# 4.标签操作

标签操作支持“读bank”，“写bank”，“写EPC”，“锁定标签”，“销毁标签”五个操作。在进行标签操作前，建议先将读写器功率降低，避免出现串读串写的情况，也可以根据需要操作的标签进行过滤后在进行操作，具体可以参考2.2节内容。

- 4.1读标签

- 以上图为例子，在操作共有参数的 操作类型中选择”读Bank”，再选择读标签的天线。读写操作参数选择需要读的bank，输入起始地址和读块数，最后点击右上角的”执行”，读成功后就会在下方的 操作结果中显示读到的标签信息。

- 如果需要读Revervebank，并且标签已经被锁定的话则需要输入访问密码才能读取成功。

- 4.2写标签

- 以上图为例子，在操作共有参数的 操作类型中选择”写Bank”，再选择写标签的天线。读写操作参数选择需要写的bank(TID无法写入)，输入起始地址以及在下面输入 需要写入标签数据。点击”执行”按钮。当写入的bank被临时锁定时，需要输入正确的访问密码才能写入成功。

- ※注意写入EPC数据长度小于默认96bit时，选择“写bank”和“写EPC”的效果不同，“写EPC”在写入数据时会根据数据长度修改EPC中的PC值，这样读出来就是写入数据长度，如果选择的“写bank”，只会修改指定块数的数据，盘点的时候会显示完整的数据。

- 4.3锁定标签

- 锁操作分为3中类型分别是”解锁定”、”临时锁定”、”永久锁定”。永久锁定的标签即使使用访问密码也无法解锁定和修改数据。

当Revervebank被锁，必须提供访问密码才能读取，其他区被锁，可以不用密码进行读取，但如果进行写操作则必须提供访问密码才行。（Access Password和Kill Password都属于Revervebank）。

以锁定EPCbank为例，需要执行以下步骤：

①修改Revervebank的Access Password，标签默认访问密码为“00000000”，因此需要将访问密码进行修改才能使用，此步骤需要用到“写bank”，访问密码属于保留区数据，起始地址2，块数2，此处我们改成“88888888”。

②修改完标签的访问密码就可以执行标签锁定操作，先将操作类型改为“标签锁定”，选择天线并输入修改后的访问密码，然后在锁操作参数中选择锁定对象为“EPCbank”，锁定类型为“暂时锁定”，最后点击“执行”即可完成锁定操作。

临时锁定的标签解锁定只需要参考同样的操作，最后将锁定类型改为“解锁定”然后重新执行就可以完成解锁定操作。

## 4.4销毁标签

当一个标签执行锁毁操作后，这个标签就无法再被读取，也无法恢复，因此请慎重使用该功能。销毁操作步骤如下：

①修改Revervebank的Kill Password，标签默认销毁密码为“00000000”，因此需要将销毁密码进行修改才能使用，此步骤需要用到“写bank”，销毁密码属于保留区数据，起始地址0，块数2，此处我们同样改成“88888888”。

②修改完销毁密码之后将操作类型改为“销毁标签”，选择天线后输入销毁密码，然后点击“执行”即可完成销毁操作。

# 5.外设接口

GPI和GPO为通用输入输出接口。对于GPI输入口，用户只能获取，对于GPO输出口，用户可自行设置。

- 6.固件升级

升级固件前请确保固件文件的有效性，固件分为模块固件和通讯板固件两种，模块固件通常以bin为后缀，通讯板固件通常以slfw为后缀。

输入串口或者网口地址，点击预览选择固件文件，点击升级等待升级进度完成。当提示成功后需要断开电源重新连接。

- 功能堆栈

- 功能堆栈里面集成了设备各项功能应用，场景应用等功能模块，用户可以在设备连接之后进入功能堆栈中选择相应功能进行操作、测试等。

- 7.1射频相关功能

- 7.1.1驻波检测

输入天线编号和测试的功率（目前E系列模块内部固定检测功率为2000）后点击”获取”按钮，下方显示结果。驻波比测试可以检测天线性能情况，1~1.5属于性能良好1.5~2属于性能一般，2以上就属于性能较差了。

- 7.1.2载波发射

载波发射主要应用于实验室/认证机构等，需要让设备定频发射载波/调制波以进行相关指标检测，可以在此处设定发射的端口、功率以及频点。

- 7.1.3 Ex10初始化

Ex10初始化功能仅限于Impinj E系列芯片设备使用，且配置参数需要硬件支持才能执行，主要应用于修改设备默认工作区域频段，首先需要点击“获取”来获取模块当前配置，然后再修改相关参数点击“设置”，执行成功之后，设备需要重新上下电才能生效。不建议客户私自使用该功能，最好跟我司技术人员确认后再进行操作。

- 主动模式（华大MCU设备）

主动模式主要是支持客户将设备配置成上电主动工作，结合一些外设通过GPIO口实现触发工作等复杂操作。该模式主要分为两大配置项，静态参数配置以及运行参数配置。

※需要特别主要，设备一旦配置成主动上传模式，demo将无法直接连接，需要在运行参数配置中将模式切换至被动模式，或者擦除当前的主动模式后才能使用demo连接。

- 8.1静态参数配置

静态参数配置是对设备主板的全局配置，因此不管设备工作在主动模式还是被动模式，静态参数配置都会生效。静态参数配置中部分功能与DEMO程序的系统设置存在部分重叠，设备运行之后最终已静态参数配置中的参数为准。

在地址栏输入设备IP或者串口号（串口号需加上波特率，例如COM3:115200）,点击“获取”按钮就可以查看设备当前参数。

静态参数配置中有常用参数配置、高级参数配置、盘存和标签操作参数配置。常用参数配置中可进行以太网的相关更改、Gen2协议参数的选择、射频参数大小调节。高级参数配置中主要是一些Gen2协议参数、GPO初始状态、射频参数、标签数据、串口参数、应用初始化参数的设置。

- 8.1.1以太网设置

- 在此项中可以对设备有线网卡IP信息进行修改，功能上与3.3节中网络设置一致。另外增加支持配置设备DHCP自动分配IP模式，以及修改MAC地址功能（仅限于出厂未固定合法MAC地址的设备，出厂写入合法MAC地址的设备将无法进行修改）。

- 8.1.2无线网设置

- 只有选配了WIFI通讯的华大MCU设备才能在获取之后看到这一项内容，设备默认为AP模式，无线网卡IP地址为10.0.0.1，上位机通过链接SSID为“UHF-Reader”的热点即可跟设备进行通讯。默认IP地址以及SSID可以进行修改，也可以给热点增加连接密码。

- 需要设备接入其他无线网络时，将工作模式改成“STA模式”，根据需要填入局域网的SSID以及连接密码，建议直接分配静态IP以便快速关联设备。设备只支持接入2.4G的无线网络，填好配置参数后点击“设置”，将设备重新上电等待接入网络。上位机接入同一个热点，使用ping命令查看设备入网情况，Ping通之后使用测试程序通过WIFI连接设备进行测试。

- 8.1.3 4G移动网络设置

- 选配了4G通讯的设备，在静态参数配置中获取可以看到移动网络的相关参数，但是4G模块只有在主动工作模式下才会启用，因此在被动模式下无法获取相关参数，此时联网状态会显示为“未知”，也无法显示IMEI码。配置4G主动上传之后，设备重启联网，在网络状态中会显示为“联网”，显示IMEI码以及信号强度（25-31表示信号好，20-25表示信号一般，20以下表示信号很差）。APN参数主要是针对专用网络需要单独配置拨号使用，根据对应要求配置参数即可。

- 8.1.4 蓝牙设置

- 选配了蓝牙通讯的设备，在静态参数配置中获取可以看到蓝牙相关参数，蓝牙默认名称为“UHF-Reader”，支持自定义修改，MAC地址无法修改，蓝牙配对标准及自定义配对密码可以根据需求进行修改配置，默认为禁用状态。

- 8.1.5射频参数

- 射频参数用于配置设备的读写功率，参数默认“-2”表示使用模块的默认功率，也可以输入具体的功率值如3300表示33dBm。

- 8.1.6高级参数

- 高级参数支持配置设备更深层的一些参数或者逻辑， 一般情况下不需要在此处进行修改配置。

- GPO初始状态

- 这里可以修改设备上电之后GPO口的默认电平状态。“0”表示上电默认低电平，“1”表示上电默认输出高电平。

- 标签数据缓存设置

- 天线编号作为唯一标识：程序默认以EPC ID为差异项进行汇总，同一张标签被不同天线读取到之后会合并记录为一项数据，上传周期最后上传的数据只记录总读取次数以及最后读到的天线ID，如果需要记录标签被每个天线读取到的数据，可以勾选该选项，这样不同天线读到同一张标签会分别记录并上传。

- Bank数据作为唯一标识：与上述原因相同，启用附加数据读取其他bank数据之后，如果EPC ID相同，会被统计为一条记录并上传最后一次读到的数据，勾选此项之后会根据附加读取的bank数据差异分别记录上传。

- 记录最大 RSSI 值：程序默认在每次上传周期内上传标签的RSSI值为最后一次记录的数据，勾选该项之后将上传周期内记录的该标签最大RSSI值。

- 射频参数

- 工作区域：全频段 840MHz~960MHz，北美902MHz~928MHz，中国902MHz~925MHz，欧洲 865MHz~867MHz 默认为北美频段。此处可定频设置，在频段支持的频点范围内输入具体的频点，通过下横线区分，例如我们让设备单独工作在902750KHz、915250KHz以及927250KHz这三个频点，在跳频表中输入“902750_915250_927250”即可。

- 跳频模式是旧的R2000某些模块支持的功能，现在E系列模块已经不支持，一般是不需要填写的。

- 单天线驻留时间：通过设置天线驻留时间，强制天线轮询切换值。默认的驻留时间为200ms,所以读取时长应尽量大于天线驻留时间*启用天线数。

- RS232、RS485串口参数

- 串口参数主要是modbus协议的需要以及常见的串口配置参数，RS485通讯使用的是标准的modbus协议。波特率是衡量传输速率的参数，设备默认的波特率为115200。数据位是衡量通信中实际数据位的参数，如何设置取决于想传送的信息。比如，标准的ASCII码是0～127（7位），扩展的ASCII码是0～255（8位），默认参数为8位。停止位是用于表示单个包的最后一位。典型的值为1，1.5和2位，这里默认为2位。停止位不仅仅是表示传输的结束，并且提供计算机校正时钟同步的机会。奇偶校验位是在串口通信中一种简单的检错方式，有四种检错方式：偶、奇、高和低。当然没有校验位也是可以的。对于偶和奇校验的情况，串口会设置校验位（数据位后面的一位），用一个值确保传输的数据有偶个或者奇个逻辑高位。

- 应用初始化参数

- USB初始类型：对于读写器的usb口，可以配置为两种形式，虚拟串口+hid（hid+cdc）、虚拟键盘+hid（hid+keyboard），这是可以配置的，默认情况下就都是hid+cdc，一般是不需要修改的。

- 最大标签长度：读写器内部有一个缓存，用于缓存标签，因此每一条标签数据需要设定一个最大长度，主要是epc+嵌入读某个bank的总字节数。如果此参数设置的小则能够缓存的标签数量就会增多，反之就会减少。一般能存储400-1000条数据。如果想要增大离线存储的标签数量，则可以根据自己应用实际的epc和是否嵌入读另一个bank来更精确的设置此值。

- 事件队列长度：这个主要是对于标签进入事件，在主动模式下，如果勾选了标签进入事件，这个事件的意义在于每当读到一个新标签时，读写器会立刻上传此新标签，以满足客户的实时类应用，但在上传的过程中读写器仍在继续工作，则必须要缓存一些此类标签，这个参数就是指缓存这类标签的最大数量。

- 8.1.7盘存和标签参数设置

- GEN2参数

Session参数可选项为Session0、Session1、Session2、Session3，对于单天线读写器，大量标签（大于20个）但移动速度比较慢的情况Session1的效果最好；对于多天线读写器，大量标签（大于30个）但移动速度比较慢的情况Session1的效果最好。对于单天线读写器，少量标签（小于20个）但移动速度比较快的情况Session0的效果最好；对于多天线读写器，少量标签（小于30个）但移动速度比较快的情况Session0的效果最好。Session2、Session3为两状态相反的参数，且只读一次标签，不常用。

Target为设置读写器读取到标签后对标签的标记类型，根据标签数量和用途选择适当的标记类型可以提高读写器对标签的识读率。程序提供四种标记类型：A、B、A-B、B-A。后两种标记类型分别会随读取时间变化由A变到B和由B变成A。

Gen2Q值参数一般设置为自动，如果需要读的标签数量很小，也可自己指定Q值，提高读写器的工作效率，一般设置规则为：2的Q次方等于标签数量。

- Profile对应Gen2空中接口的编码和调制参数，有效值包括：-1，0, 1, 2, 3, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 101, 103, 105, 107, 111, 112, 113, 115。不是所有的读写器都支持所有以上值，其中-1表示未指定具体值，由rfid模块的此值决定，默认值为-1。不同的Profile对应的参数可以参考3.2.3节盘点常用参数说明。

- 盘存参数

- 盘存参数，盘存周期中的读时长代表每次进行盘存操作的时间长度，单位为毫秒，默认值为150毫秒，对于少量标签这个值比较合适，读间隔参数表示每次盘存操作之间的休眠时间间隔，默认值为10毫秒，如果要读的更快，则可以降低这个值，最小为0。盘存模式目前此参数没有使用，是预留未来使用的，不需要设置。

- 工作天线，主动模式下设备会自动检测端口天线驻波来判断天线连接状态，默认会启用检测正常的天线，如果需要单独指定天线工作，可以在此处进行配置，天线端口号通过逗号分割，例如只启用1号和3号天线则输入“1,3”即可。

- 标签访问操作参数

- 标签访问操作是指读，写，锁，销毁等标签操作，这里的这个参数主要用于在modbus模式下进行这些操作时设定的一个最大操作时长，如果操作小于这个时长完成则立刻返回数据给客户端。如果操作长时间未完成，一旦超过设置的这个时长也会返回失败信息。

- 附加数据

- 详细说明请参考3.2.1节中对附加数据的说明以及多BANK的使用方法、例子。

- 标签过滤

- 详细说明请参考2.2节中对标签过滤的说明。

- 8.2运行参数配置

运行参数配置是针对设备主动上传模式的功能参数配置，首先要输入设备IP地址或者串口地址（需加上波特率如com3:115200）获取当前的参数及工作状态。

- 当设备处于主动模式下，可以通过“擦除”或者“切换”可恢复至被动模式，擦除之后设备会完全恢复成被动模式，重新设置主动模式需要重新配置相关参数，而切换只是临时将设备切换至被动模式，方便使用DEMO连接测试，设备再次切换之后会恢复原来配置的主动模式并保留相关参数配置。

- 8.2.1 TCP协议（以太网/WIFI/4G）主动上传

- 由于设备主动上传模式数据为周期性上传，因此需要配置固定的上传周期时间。支持配置TCP协议主动上传的通讯方式有以太网、WIFI以及4G。在必填参数中先输入数据整理周期（即数据上传周期），然后根据需求在硬件接口中选择对应的通讯方式（以太网/WIFI/4G），在随之弹出的下拉窗口中选择“TCP”，最后在TCP参数中输入上传服务器的IP地址以及端口。

- ※在配置服务器地址和端口之前最好先测试一下服务器是否能正常ping通设备IP或者设备同网络下的其他IP，保证网络的互通性。如果配置之后服务器没有接收到数据，也可检查一下服务器对应端口权限是否开放。

- 选择WIFI通讯TCP协议主动上传之前，应该先在静态参数配置中参考7.1.2节配置好WIFI工作模式，保证设备与服务器无线网络互通。

- 设备配置TCP主动上传之后，可以在服务器端安装网络调试助手，使用网络调试助手来监听相应端口是否有数据上传。

- 8.2.2 HTTP协议（以太网/WIFI/4G）主动上传

- 支持配置HTTP/HTTPS协议主动上传的通讯方式有以太网、WIFI以及4G。在必填参数中先输入数据整理周期（即数据上传周期），然后根据需求在硬件接口中选择对应的通讯方式（以太网/WIFI/4G），在随之弹出的下拉窗口中选择“HTTP”，最后在HTTP参数中输入上传URL地址即可。

- 为方便测试，我们提供了本地的测试程序，可以先将数据通过HTTP/HTTPS协议上传至本地测试功能，下载链接：https://v2.fangcloud.com/share/8456d84a68372e0d3721efca04，配置方法为将服务器URL填写为http://本地IP:12345/reader，如果是HTTPS则端口号为22345，例如此处我们配置为http://192.168.1.11:12345/reader

- 设置之后设备会自动重启，此时运行tag_server测试程序，就可以查看到数据上传情况：

- 8.2.3 MQTT协议（以太网/WIFI/4G）主动上传

- 支持配置MQTT协议主动上传的通讯方式有以太网、WIFI以及4G。在必填参数中先输入数据整理周期（即数据上传周期），然后根据需求在硬件接口中选择对应的通讯方式（以太网/WIFI/4G），在随之弹出的下拉窗口中选择“MQTT”，最后在MQTT参数中输入相关即可。

- 以本地测试为例，配置好MQTT相关参数之前，需要部署测试环境，首先需要安装两个软件来搭建环境， MQTTX测软件的下载链接https://mqttx.app/zh，mosquitto虚拟服务器的下载链接https://mosquitto.org/download/。安装mosquitto创建环境，安装结束后对配置文件进行部分参数修改。

- 以文本的方式打开mosquitto.conf文件，首先修改服务器的监听端口，查找listener port-number关键字，修改为listener 1883，表示监听端口号为1883，修改参数的代码前面的#需求去除。

- 第二步修改登陆权限：allow_anonymous false，false为需要用户名密码登陆，设为true则可以匿名登陆。

- 第三步设置用户名和密码：#password_file将其修改为password_file pwfile.example，设置账户密码文件位置，默认是根目录下的pwfile.example。

- 第四步创建登陆用户名和密码：在安装路径下，按住shift,右击，选择在此处打开PowerShell窗口，输入下列命令：./mosquitto_passwd -c pwfile.example admin。会提示连续两次输入密码，密码自行设置即可。

- 最后启动mosquitto服务器，在安装路径下，按住shift,右击，选择在此处打开PowerShell窗口，输入.\mosquitto -c.\mosquitto.conf -v，此时搭建好了服务器环境。

- 然后是配置设备MQTT参数，本地测试主机地址需要填写当前电脑的IP。

- 端口号：是指MQTT broker使用的端口号，端口号为之前配置的1883。

- 发布主题：当读写器需要将标签等信息上传给服务器时，必须要关联一个主题，此主题为一个字符串，可以自定义设置。

- 发布QOS：有三个等级，数字越高服务器端接收到的可靠性越高，但也有可能增加服务器负担。广播订阅主题：如果想给读写器发送消息，此消息也必须关联一个主题，可以让读写器端预先绑定此主题，这样读写器就能接收到消息了。

- 广播订阅QOS：有三个等级，数字越高接消息收到的可靠性越高，但也有可能增加服务器负担。单播订阅主题：读写器端可绑定多个接收主题，当前读写器支持绑定两个接收主题，分别叫做“广播订阅主题”和“单播订阅主题”。

- 单播订阅QOS：有三个等级，数字越高接消息收到的可靠性越高，但也有可能增加服务器负担。

- Keepalive时间：读写器向服务端发送保活信息的时间间隔。

- 用户名：服务器端如果配置了用户名、密码验证，则需要在读写器端配置此项。密码：服务器端如果配置了用户名、密码验证，则需要在读写器端配置此项。

- TLS单向认证：如果服务器端配置为需要通过ssl/tls安全TCP通道进行通信，则应该选择启用，否则为不启用。

- 配置好参数之后点击“设置”设备重启，可以在mosquitto服务中看到开始有数据上传：

- 然后打开MQTTX测试软件，连接本地IP地址192.168.1.11，端口号1883，连接成功之后在添加订阅读写器发布的主题“test001”就可以接收到数据：

- 8.2.4 串口通讯主动上传

- 设备支持配置RS232或者RS484串口主动上传，串口主动上传模式只支持一对一，不支持多台设备同时往同一串口上传数据，运行参数配置中只需要配置上传周期以及相应的硬件接口即可。详细的串口参数可以参考7.1.4节中第四项关于串口的配置说明。

- 8.2.5 韦根通讯主动上传

- 支持韦根通讯接口的设备可以配置韦根主动上传，目前支持的韦根协议有26/34/66三种，输出格式可以选择高字节在前或者低字节在前，脉冲宽度、脉冲间隔以及数据输出间隔都可以根据需求自定义。

- 8.2.6 HID模式上传

- 目前HID模式仅是简单的功能实现，尚未针对应用场景进行功能优化，因此为了防止在HID模式下刷卡时读到多余的标签以及重复上传，可以根据实际效果修改参数，先在静态参数配置界面调整参数，例如选择session1模式降低识读频率，并降低功率避免窜读到其他标签。静态参数设置成功之后进入运行参数界面进行配置，硬件接口选择HID键盘，然后等待键盘重新初始化。初始化之后设备默认通过USB口上传标签EPC数据，读取到的标签将通过虚拟键盘输入到文本框中。系统的输入法需要切换到英文状态下，否则会出现乱码的情况。

- 8.2.7 蓝牙主动上传

- 选配了蓝牙通讯的主板也可以将蓝牙作为主动上传的通讯接口，在运行参数中配置好数据正常周期以及硬件接口选择为“蓝牙”即可。

- 8.2.8 高级参数

- 需要特别注意，在大多数情况下，我们设备GPI触发高电平状态为“0”，低电平状态为“1”但是GPO状态则相反，触发高电平状态为“1”，低电平状态为“0”。

- GPI触发工作

- 此模式为控制读写器GPIO中，GPI的工作模式，通过GPI接收信号来控制读写器进行盘点等操作，目前支持配置4种模式，每种模式的功能参考模式描述文字，根据使用情况选择下种模式。并勾选启用按钮。事件订阅中，可以订阅到GPI触发的消息，并同步上传。

- 例如一台设备在GPI1和GPI2上都接了红外，我们现在要实现不管哪一组触发都可以开始读卡，另外一组触发就停止读卡，那我们就可以这么配置：

- GPI状态1我们设定为GPI0触发，将GPI1的状态由“1”改成“0”，然后勾选“启用”，GPI2默认处于未触发状态可以不启用。GPI状态2的则反过来，启用GPI2为触发状态“0”，GPI1则默认未触发不启用。

- 触发模式我们就可以选择最后一条，GPI状态1或者GPI状态2触发启动，另一GPI状态触发停止。需要注意，一个GPI状态是可以配置所以GPI口的状态，并不是只对应一个GPI口的状态。

- 时长/反转持续为配置触发之后持续工作时长，避免由于触发GPI口信号不稳定导致反复触发启动或停止。

- 方向配置：在订阅事件中勾选“GPI”改变之后会上报GPI状态的变化和方向值（0和1），使用场景例如通道门主机装左边，两组红外触发1-2是进，2-1是出。但是有的场景主机只能装右边，变成触发2-1是进，1-2是出，通道门都是装好发给客户的不好现场拆机改线，就可以配置为正向或反向，选择反向时设备上报GPI状态时会自动翻转，这样就不需要客户上位机开发两套逻辑了。

- 读到标签GPO触发

- GPO触发同理，GPO是读到标签后触发，触发时长、高低电平等都可根据情况选择（注：读写器内部供电为12V）选择持续时间后，在相应GPO处点勾为启用状态。板子上贴了蜂鸣器的设备可以单独配置启用GPO5触发蜂鸣器，达到读卡就响的效果，将状态改为“1”测表示触发输出高电平。

- 标签JSON格式

- 标签JSON格式是在主动模式下，通过HTTP/HTTPS或MQTT上传标签信息时，可以指定数据中包含了标签的具体信息项。

- 格式类型，如果是ARM7的设备选择默认新协议即可，只有为了兼容以前基于ARM9的设备开发的程序，保持通讯协议不变，才需要配置为旧格式。

- 数据上传高级选项

- 数据上传高级选项为了减少传输量，提高传输效率，一般默认即可。在特殊场景下需要进行配置也可以支持以下选项：

- 客户端确认：在TCP协议主动上传时，可以选择上传数据是否需要收到客户端反馈确认消息后才上传新数据，否则重复发送未确认的数据，默认为不需要客户端确认回复。

- 回复超时时间：在需要回复确认的情况下，包括TCP和HTTP协议主动上传，如果在规定时间内没有收到确认回复，则发送重复的数据。

- 二进制报文CRC：上传报文经过CRC校验，默认开启。

- 旧数据清理时间：是指当出现通信错误后，在第一次通信恢复后，可能存在老的无效数据，需要清理一下，则等待这个时间长度后，把老的数据尽量接受完再扔掉，建议默认即可。

- 标签进入重复：在启用“标签进入”功能后，默认在周期内只上报一次进入标签数据，如果需要重复上报新进入的标签，选择“启用”即可。

- 事件订阅：是指在主动上传数据内容中包含的数据项目，默认启用标签数据以及心跳。GPI改变是会在GPI参数发生变化是上报所有GPI的状态。空数据是指在没有读到标签的情况下，在周期结束之后依旧会上传一条没有标签数据的信息，方便监控设备工作状态等。标签进入是在上传周期内，识别到新的标签会里面上报，默认是在周期结束统一上报，因此勾选了标签进入之后会在第一次读到标签上报一次，周期结束再上报一次，如果取消事件中标签数据的选项，则只会在第一次读到上报一次。时间同步功能需要服务器响应同步服务器时间的请求，读写器本身没有时间记录，因此需要从服务器获取时间信息。

- 读写器逻辑名字：读写器默认逻辑名字为设备的MAC地址，可以进行修改，在主动上传期间通过读写器名字可以区分设备。

- 心跳周期：默认10秒，可自定义。
	发送缓冲区长度：发送缓冲区需要容下应用进程的所有数据即一条报文的长度，有效范围为1500-8192个字节，默认值为1580个字节，建议不要进行改动。

- 网络超时重启时间：设备与服务器连接断开后，超过规定时间未重新建立连接，设备会自动重启，默认参数“0”表示60分钟。

- 盘点异常重启时间：在主动上传期间因为异常导致设备内部故障报错，无法正常盘点，在规定时间内未恢复正常的情况下设备自动重启，默认“0”表示60分钟。

- 起始状态盘点：可配置设备主动上传模式上电默认状态，当前默认为上电立即盘点。

- 远程指令回复：主动上传期间可以通过通讯链接下发远程控制指令，当前默认设备响应指令之后不需要回复。

- 定制参数：客户有需求可定制ASC2字符串。如读标签输出蜂鸣：

- #OnReadGpoAct__1_1_2000_2_0_2000_3_1_2000_4_0_2000#

- 上面的字符串表示当读到标签的时候，gpo1设置为1持续2000ms，gpo2设置为0持续2000ms，gpo3设置为1持续2000ms，gpo4设置为0持续2000ms。

- 如果只驱动一个gpo，比如gpo2：则参数为#OnReadGpoAct__2_1_2000#，“2_1_2000”这三个值，分别代表gpo编号，要设置的状态，和持续时间。